
2024年大同市环保相关产品第一批次专项质量监督抽查

实施细则

组织部门：大同市市场监督管理局

承检机构：陕西省能源质量监督检验所

2024年大同市车用汽柴油产品质量监督抽查实施细则

组织部门：大同市市场监督管理局

承检机构：陕西省能源质量监督检验所

2024年大同市车用汽柴油产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

样品应当由抽样人员以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中随机抽取。
随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

每批产品车用汽油抽取样品8L，其中4L作为检验样品，4L作为备用样品。

每批产品车用柴油抽取样品10L，其中5L作为检验样品，5L作为备用样品。

2 检验依据

表1车用汽油检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	抗爆性
	GB 17930-2016
	GB/T 5487-2015

GB/T 503-2016  

	2
	硫含量
	GB 17930-2016
	SH/T 0689-2000  

	3
	苯含量
	GB 17930-2016
	GB/T 30519-2014
或SH/T 0713-2002               或SH/T 0693-2000 

	4
	馏程
	GB 17930-2016
	GB/T 6536-2010 手动法

	5
	铁含量
	GB 17930-2016
	SH/T 0712-2002  

	6
	氧含量
	GB 17930-2016
	NB/SH/T 0663-2014  

	7
	甲醇含量
	GB 17930-2016
	NB/SH/T 0663-2014   

	8
	密度（20℃）
	GB 17930-2016
	SH/T 0604-2000

或GB/T 1885-1998（2004）    

	9
	机械杂质及水分
	GB 17930-2016
	目测法  

	10
	铅含量
	GB 17930-2016
	GB/T 8020-2015 

	11
	锰含量
	GB 17930-2016
	NB/SH/T 0711-2019

	12
	硫醇（博士试验）
	GB 17930-2016
	NB/SH/T 0174-2015

	13
	铜片腐蚀（50℃，3h）
	GB 17930-2016
	GB/T 5096-2017

	14
	水溶性酸或碱
	GB 17930-2016
	GB/T 259-1988(2004)

	15
	蒸气压
	GB 17930-2016
	GB/T 8017-2012 B法

	16
	胶质含量
	GB 17930-2016
	GB/T 8019-2008

	17
	诱导期
	GB 17930-2016
	GB/T 8018-2015

	18
	芳烃含量
	GB 17930-2016
	GB/T 30519-2014

	19
	烯烃含量
	GB 17930-2016
	GB/T 30519-2014


表2车用柴油检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	硫含量
	GB 19147-2016
	SH/T 0689-2000   

	2
	运动黏度（20℃）
	GB 19147-2016
	GB/T 265-1988（2004）

	3
	凝点
	GB 19147-2016
	GB/T 510-2018  

	4
	冷滤点
	GB 19147-2016
	NB/SH/T 0248-2019  

	5
	闪点（闭口）
	GB 19147-2016
	GB/T 261-2021  

	6
	十六烷值
	GB 19147-2016
	GB/T 386-2021

	7
	十六烷指数
	GB 19147-2016
	SH/T 0694-2000（2007）  

	8
	密度（20℃）
	GB 19147-2016
	SH/T 0604-2000

或GB/T 1885-1998（2004）         

	9
	氧化安定性
	GB 19147-2016
	SH/T 0175-2004

	10
	酸度
	GB 19147-2016
	GB/T 258-2016

	11
	10%蒸余物残炭
	GB 19147-2016
	GB/T 17144-2021

	12
	灰分
	GB 19147-2016
	GB/T 508-1985(2004)

	13
	铜片腐蚀（50℃，3h）
	GB 19147-2016
	GB/T 5096-2017

	14
	水含量
	GB 19147-2016
	目测法

	15
	润滑性：校正磨痕直径（60℃）
	GB 19147-2016
	NB/SH/T 0765-2021 B法-目测显微镜法

	16
	多环芳烃含量
	GB 19147-2016
	NB/SH/T 0806-2022

	17
	总污染物含量
	GB 19147-2016
	GB/T 33400-2016

	18
	馏程
	GB 19147-2016
	GB/T 6536-2010 手动法

	19
	脂肪酸甲酯含量
	GB 19147-2016
	NB/SH/T 0916-2015


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则

3.1依据标准

GB 17930-2016  《车用汽油》

GB 19147-2016  《车用柴油》 

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2024年大同市天然气产品质量监督抽查实施细则
组织部门：大同市市场监督管理局

承检机构：陕西省能源质量监督检验所

2024年大同市天然气产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1 以随机抽样的方式在被抽样生产者成品库房、销售者的待销产品中抽取。
1.2 随机数使用随机数表方法产生。

1.3 每批次产品抽样数量为2L（1L×2），其中1L作为检验样品，1L作为备用样品。
2 检验依据
表1天然气检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	高位发热量
	GB 17820-2018
	GB/T 11062-2020

GB/T 13610-2020

	2
	二氧化碳摩尔分数
	GB 17820-2018
	GB/T 13610-2020

	3
	总硫
	GB 17820-2018
	GB/T 11060.4-2017

	4
	组分摩尔分数
	GB 17820-2018
	GB/T 13610-2020

	5
	相对密度（20℃）
	GB 17820-2018
	GB/T 11062-2020 

GB/T 13610-2020


检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 17820-2018  《天然气》

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2024年大同市液化石油气产品质量监督抽查实施细则
组织部门：大同市市场监督管理局

承检机构：陕西省能源质量监督检验所

2024年大同市液化石油气产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
1.1 以随机抽样的方式在被抽样生产者成品库房、销售者的待销产品中抽取。
1.2 随机数使用随机数表方法产生。

1.3 每批次产品抽样数量为10㎏（5㎏×2），其中5㎏作为检验样品，5㎏作为备用样品。
2 检验依据
液化石油气检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	组分
	GB 11174-2011
	NB/SH/T 0230-2019

	2
	铜片腐蚀（40℃,1h）
	GB 11174-2011
	SH/T 0232-1992(2004)

	3
	二甲醚
	/
	NB/SH/T 0230-2019

	4
	游离水
	GB 11174-2011
	目测法

	5
	总硫含量
	GB 11174-2011
	SH/T 0222-1992(2004)

	6
	硫化氢
	GB 11174-2011
	SH/T 0125-1992(2006)

	7
	蒸气压（37.8℃）
	GB 11174-2011
	GB/T 12576-1997(2004)

	8
	残留物
	GB 11174-2011
	SY/T 7509-2014


检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 11174-2011  《液化石油气》
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
1

