2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瑞湖天泰苑 | 20250306 | 大同市平城区疾病预防控制中心（区卫生监督所） | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 2.30 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.00009 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0015 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.72 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 6 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建龙平城府 | 20250306 | 大同市平城区疾病预防控制中心（区卫生监督所） | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.91 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.00009 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0015 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | ＜0.05 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 1 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 星港城 | 20250306 | 大同市平城区疾病预防控制中心（区卫生监督 所） | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.97 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.00009 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0016 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.48 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 2 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 御龙庭2期 | 20250306 | 大同市平城区疾病预防控制中心（区卫生监督 所） | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 2.01 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.00009 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0015 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | ＜0.05 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 4 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿地璀璨天城 | 20250306 | 大同市平城区疾病预防控制中心（区卫生监督所） | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 2.12 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.00009 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0016 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.56 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 7 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复地御澜湾 | 20250306 | 大同市平城区疾病预防控制中心（区卫生监督所） | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 2.11 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.00009 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0017 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.48 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 5 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西京府 | 20250306 | 大同市平城区疾病预防控制中心（区卫生监督所） | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 2.36 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.00009 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0014 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 1.44 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 2 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒大绿洲 | 20250306 | 大同市平城区疾病预防控制中心（区卫生监督所） | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 2.25 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.00009 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0017 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 1.76 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 5 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云中印象 | 20250306 | 大同市平城区疾病预防控制中心（区卫生监督所） | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 2.39 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.00009 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0014 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.40 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 5 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满庭芳 | 20250306 | 大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 2.09 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | 0.000198 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0015 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 1.12 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 8 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 和汇百合湾 | 20250306 | 大同市平城区疾病预防控制中心(区 卫生监督所) | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 2.75 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.00009 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0012 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.64 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 10 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 悦城金懋府 | 20250306 | 大同市平城区疾病预防控制中心(区 卫生监督所) | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.74 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.00009 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0015 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.96 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 4 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华宇百花谷 | 20250306 | 大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.75 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.00009 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0015 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.72 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 5 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文苑华庭 | 20250306 | 大同市平城区疾病预防控制中心(区 卫生监督所) | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.73 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.00009 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0015 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 1.28 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 7 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开源嘉苑 | 2025 0306 | 大同市平城区疾病预防控制中心(区 卫生监督所) | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.75 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | 0.000675 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0015 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 1.44 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 10 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 万城华府 | 20250306 | 大同市平城区疾病预防控制中心(区 卫生监督所) | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.73 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | 0.00109 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0012 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 1.20 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 6 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梧桐苑 | 20250306 | 大同市平城区疾病预防控制中心(区 卫生监督所) | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.79 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.00009 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0015 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.80 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 2 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尚雅名都 | 20250306 | 大同市平城区疾病预防控制中心(区 卫生监督所) | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 3.88 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.00009 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.00068 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.40 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 3 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇天嘉宇 | 20250306 | 大同市平城区疾病预防控制中心(区 卫生监督所) | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.89 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.00009 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0015 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 1.76 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 4 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 美好新里程 | 20250306 | 大同市平城区疾病预防控制中心(区 卫生监督所) | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.76 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.00009 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0016 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 1.60 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 3 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桐城中央 | 20250306 | 大同市平城区疾病预防控制中心(区 卫生监督所) | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.97 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.00009 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0014 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 1.96 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 2 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月亮湾 | 2025 0306 | 大同市平城区疾病预防控制中心(区 卫生监督所) | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 3.17 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.00009 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0011 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.24 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 4 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居然嘉园 | 20250306 | 大同市平城区疾病预防控制中心(区 卫生监督所)所 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 2.00 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.00009 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0014 | 6≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.96 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 6 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 惠民西城 | 20250306 | 大同市平城区疾病预防控制中心(区 卫生监督所) | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.76 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.00009 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0014 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.88 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 9 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宏洋美第 | 20250306 | 大同市平城区疾病预防控制中心(区 卫生监督所) | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 3.83 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | 0.00119 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.00053 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | ＜0.05 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 5 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒圆魏都 | 20250306 | 大同市平城区疾病预防控制中心(区 卫生监督所) | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 4.34 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.00009 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.00073 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.80 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 3 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 御馨花都 | 2025 0306 | 大同市平城区疾病预防控制中心(区 卫生监督所) | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 3.10 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.00009 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0010 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.40 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 12 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五州帝景 | 20250306 | 大同市平城区疾病预防控制中心(区 卫生监督所) | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 4.74 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.00009 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.00080 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | ＜0.05 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 3 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳光绿岛 | 20250306 | 大同市平城区疾病预防控制中心(区 卫生监督所) | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.97 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.00009 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0016 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.64 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 7 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 星际荣域 | 20250306 | 大同市平城区疾病预防控制中心(区 卫生监督所) | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 2.21 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.00009 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0016 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.80 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 3 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |