大同市民用散煤产品质量监督抽查实施细则

1抽样方法

采取不预先通知企业的方式从被抽查批煤样中采取样本。

生产企业抽取同一型号规格，同一批次的产品，以每天产量为一批；流通领域以每天销量作为同一批次抽取。

民用散煤抽样方法按照GB/T 475-2008标准执行；当采样基数小于等于1000T时，采取一个总样；大于1000T时，可采取1个或多个总样。生产企业抽样基数按照 GB/T 475-2008标准规定确定；流通领域抽样基数满足抽样数量即可。样品缩分后取30Kg一分为二，一份作为检验样本，另一份作为备样，装于结实的包装袋中，袋口扎牢后粘贴封样单，封样单上应有两名以上抽样人员和受检企业代表签字并注明抽样日期。样品由抽样人员带回检验机构。

2 检验依据

民用散煤的技术要求

| 蜂 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全硫（St.d） | ≤1.00% | GB/T 214-2007 |
| 2 | 灰分（Ad） | ≤16.00% | GB/T 212-2008 |
| 3 | 挥发分（Vdaf） | ≤37.00% | GB/T 212-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3判定原则及判定结论用语

3.1依据标准

GB 34169-2017《商品煤质量 民用散煤》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

本次监督抽查按照大同市大气污染防治工作领导组办公室同气防办函【2019】36号关于对《大同市市场监督管理局关于民用散煤抽查工作有关情况报告》回复的函中明示要求，民用散煤按照“灰分不大于16%，全硫不大于1%”执行判定，其他参数指标按照《商品煤质量 民用散煤》GB 34169-2017标准所列要求执行判定。

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.3判定结论用语

3.3.1合格结论用语：

经抽样检验，所检项目符合GB 34169-2017《商品煤质量 民用散煤》,依据大同市市场监督管理局《大同市民用散煤产品质量监督抽查实施细则》2025年度，判定该被抽查产品所检项目未发现不合格。

3.3.2不合格结论用语：

经抽样检验，XXX项目不符合GB 34169-2017《商品煤质量 民用散煤》 ,依据大同市市场监督管理局《大同市民用散煤产品质量监督抽查实施细则》2025年度，判定该被抽查产品不合格。