
大同市产品质量专项监督抽查实施细则

车用汽油
 1抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
监督抽查抽取样品数量4L，其中检验样品2L，备用样品2L。
2 检验依据 

表1 车用汽油监督抽查检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	密度（20 ℃）
	GB 17930-2016
	GB/T 1884-2000

	2
	苯含量
	GB 17930-2016
	GB/T 30519-2024

	3
	烯烃含量
	GB 17930-2016
	GB/T 30519-2024

	4
	芳烃含量
	GB 17930-2016
	GB/T 30519-2024

	5
	氧含量
	GB 17930-2016
	NB/SH/T 0663-2014

	6
	甲醇含量
	GB 17930-2016
	NB/SH/T 0663-2014

	7
	铜片腐蚀（50℃，3 h）
	GB 17930-2016
	GB/T 5096-2017

	8
	机械杂质及水分
	GB 17930-2016
	GB 17930-2016表4中注e

	9
	硫含量
	GB 17930-2016
	SH/T 0689-2000

	10
	水溶性酸或碱
	GB 17930-2016
	GB/T 259-1988

	11
	研究法辛烷值
	GB 17930-2016
	GB/T 5487-2015

	12
	铅含量
	GB 17930-2016
	GB/T 8020-2015

	13
	锰含量
	GB 17930-2016
	NB/SH/T 0711-2019

	14
	铁含量
	GB 17930-2016
	NB/SH/T 0712-2002

	15
	硫醇（博士试验）
	GB 17930-2016
	NB/SH/T 0174-2015

	16
	馏程
	GB 17930-2016
	GB/T 6536-2010

	17
	蒸汽压
	GB 17930-2016
	GB/T 8017-2012


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3判定原则及判定结论用语

3.1依据标准

GB 17930-2016 《车用汽油》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
3.3判定结论用语

3.3.1合格结论用语：经抽样检验，所检项目符合GB 17930-2016 《车用汽油》,依据大同市市场监督管理局《大同市车用汽油产品质量专项监督抽查实施细则》2026年度，判定该被抽查产品所检项目未发现不合格。

3.3.2不合格结论用语：经抽样检验，XXX项目不符合GB 17930-2016 《车用汽油》,依据大同市市场监督管理局《大同市车用汽油产品质量专项监督抽查实施细则》2026年度，判定该被抽查产品为不合格。



